| LABORATORIUM FIZYCZNE GRUPA LAB |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kolejny nr ćwiczenia 5 | Nazwisko i Imię Płończak Paweł | Wydział Fizyka Techn. |
| Symbol ćwiczenia 2 | Data odebrania ćwiczenia 31.03.2003 | Semestr II |
| Temat Badanie elipsoidy bezwładności bryły sztywnej za pomocą wahadła skrętnego | Data oddania sprawozdania 07.04.2003 | Grupa 3 |
|  | Podpis asystenta | Ocena |

Badanie elipsoidy bezwładności bryły sztywnej za pomocą wahadła skrętnego

Elipsoida bezwładności jest graficzna ilustracją rozkładu momentu bezwładności bryły sztywnej. Bryłą sztywną nazywamy bryłę, składającą ze zbioru punktów połączonych ze sobą w taki sposób, że stałe odległości pomiędzy poszczególnymi punktami zachowane są niezależnie od działającej na ciało siły. Do opisu ruchu takiej bryły posługujemy się wielkością zwaną momentem bezwładności i opisywaną wzorem :

I=inmirr2

Dla ciał, których rozkład masy jest znany, równanie na moment bezwładności możemy zapisać również w postaci całkowej :

I=mr2dm=Vr2ρdV

Moment bezwładności jak łatwo zauważyć ze wzoru zależy od osi obrotu, względem której obraca się ciało. Ciała posiadają pewne osie obrotu, dla których wartości momentu bezwładności przyjmują wartości ekstremalne. Nazywa się je głównymi osiami bezwładności. Zadaną w doświadczeniu elipsoidę bezwładności, można wyznaczyć mierząc momenty bezwładności dla wybranych osi obrotu.

Układ do przeprowadzenia pomiarów zbudowany jest z ramki, w której umieszczane są badane ciała, zawieszonej na drucie umożliwiającym jej obrót wokół jednej osi. Ramka odchylana jest o pewien (wyznaczony wcześniej kąt), do momentu w którym zostanie „chwycona” przez elektromagnes. Układ jest gotowy do pomiarów. Uruchomienie układu zaczyna się od wyłączenia elektromagnesu, co powoduje ruchy skrętne ramki i jednoczesne uruchomienie czasomierza. Mierzy on czas 10 następujących po sobie wychyleń ramki. Uzyskany czas pozwala wyznaczyć punkty elipsoidy bezwładności, według wzoru :

ai=1Ti2−To2

Pierwszym krokiem było sprawdzenie w jakim zakresie kątów do których odchylany był elektromagnes występowały jeszcze drgania harmoniczne. Uzyskane wyniki przedstawia tabela.

| Kąt | 300 | 450 | 500 | 600 | 700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T | 0,9362 | 0,9366 | 0,9370 | 0,9374 | 0,9376 |

Z tabeli wynika, że (przynajmniej) dla kątów pomiędzy 300 a 700 drgania są harmoniczne. W przeciwnym wypadku miernik zgłosił by błąd wynikający ze zbyt dużej rozbieżności czasów okresów.

Poniższa tabela przedstawia wyniki uzyskanych pomiarów dla poszczególnych obrył, osi obrotu i kątów.

|  | ramka | sześcian |  |  | równoległobok |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kąt | S1 | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| 600 | 0,9737 | 1,180 | 1,178 | 1,180 | 1,384 | 1,855 | 1,491 | 1,855 | 1,556 |
|  | 0,9374 | 1,180 | 1,178 | 1,180 | 1,384 | 1,856 | 1,491 | 1,855 | 1,556 |
|  | 0,9374 | 1,180 | 1,178 | 1,180 | 1,384 | 1,856 | 1,491 | 1,855 | 1,556 |
|  | 0,9374 | 1,180 | 1,178 | 1,180 | 1,384 | 1,855 | 1,491 | 1,855 | 1,556 |
|  | 0,9374 | 1,180 | 1,178 | 1,180 | 1,384 | 1,855 | 1,491 | 1,855 | 1,556 |
| 400 | 0,9374 | 1,180 | 1,178 | 1,180 | 1,384 | 1,855 | 1,491 | 1,855 | 1,556 |
|  | 0,9374 | 1,180 | 1,178 | 1,180 | 1,384 | 1,855 | 1,491 | 1,855 | 1,556 |
|  | 0,9374 | 1,180 | 1,178 | 1,180 | 1,384 | 1,855 | 1,491 | 1,855 | 1,556 |
|  | 0,9374 | 1,180 | 1,178 | 1,180 | 1,384 | 1,855 | 1,491 | 1,855 | 1,556 |
|  | 0,9374 | 1,180 | 1,178 | 1,180 | 1,384 | 1,855 | 1,491 | 1,855 | 1,556 |
| Średnie | 0,941 | 1,180 | 1,178 | 1,180 | 1,384 | 1,855 | 1,491 | 1,855 | 1,556 |
| ai |  | 1,405 | 1,411 | 1,405 | 0,985 | 0,626 | 0,865 | 0,626 | 0,807 |
| Δai/ai |  | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,002 | 0,001 | 0,002 | 0,001 | 0,002 |
| Δai |  | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,003 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,003 |

Podczas obliczeń przyjęto, że błąd pomiaru czasu równy jest ostatniej liczbie znaczącej stopera, a więc równy jest ΔT=0,001s.

Błędy wyznaczone za pomocą różniczki zupełnej wyznaczone zostały według wzoru :

Daiai=1Ti2−To2(TiDTi+ToDTo)

Dla konkretnych wartości liczbowych, wartości błędów wynoszą:

W przypadku sześcianu :

Δa2a2=1(1,178)2−(0,941)2(1,178⋅0,001+0,941⋅0,001)=0,004

w przypadku prostopadłościanu :

Δa2a2=1(1,855)2−(0,941)2(1,855⋅0,001+0,941⋅0,001)=0,001

Osie symetrii badanych brył przedstawia rysunek :