| LABORATORIUM FIZYCZNE GRUPA LAB |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kolejny nr ćwiczenia 2 | Nazwisko i Imię Płończak Paweł | Wydział Fizyka Techn. |
| Symbol ćwiczenia 32 | Data odebrania ćwiczenia 10.03.2003 | Semestr II |
| Temat Pomiar oporu właściwego przewodnika | Data oddania sprawozdania 24.03.2003 | Grupa 3 |
|  | Podpis asystenta | Ocena |

Pomiar oporu właściwego przewodnika

I. Wstęp teoretyczny

Prawo Ohma określa podstawowy związek pomiędzy napięciem i natężeniam prądu płynącego w przewodniku:

R=UI

Opór R uzależniony jest od kilku czynników. Dla przewodnika liniowego o przekroju S i długości l, wykonanego z jednorodnego materiału, opór wyraża się wzorem:

R=ρ⋅lS

Wielkość ρ zwana jest oporem właściwym lub rezystywnością. Do jej wyznaczenia można posłużyć się prawem Ohma, a więc wyznaczenie tej wielkości polegało będzie na zmierzeniu napięcia U i odpowiadającego temu napięciu prądu I. Istnieją dwa sposoby wyznaczania rezystancji. Służą do tego obwody przedstawione na rysunkach 1a i 1b. Schemat przedstawiony na rysunku 1a to układ z poprawnie mierzonym napięciem. Rysunek 1b to schemat układu z poprawnie mierzonym prądem. Pierwszy z nich jest wykorzystywany do pomiaru rezystancji, których wartości są znacznie mniejsze od wartości rezystancji woltomierza. Układ z poprawnie mierzonym prądem służy do wyznaczania rezystancji, których wartości są znacznie większe od wartości rezystancji woltomierza.

II. Przebieg doświadczenia

a) Wyznaczenie najlepszej metody pomiarowej.

Pierwszym krokiem do wyznaczenia najlepszej metody pomiarowej jest odczytanie danych z amperomierza i woltomierza:

| Zakres pomiarowy [mA] | 75 | 150 | 300 |
| --- | --- | --- | --- |
| Spadek napięcia [mV] | 78 | 84 | 87 |

Pozwalają one określić opór właściwy amperomierza. Ponieważ podczas pomiarów wykorzystywany był zakres 150 mA, tak więc rezystancja wynosiła:

R=UI=84150=0,56Ω

Dla woltomierza rezystancja wynosiła 1kΩ/V, co przy zakresie pomiarowym daje rezystancję 750Ω.

Zbudujmy dwa układy przedstawione na rysunku 1a i 1b.

Poniższe tabele przedstawiają wyniki pomiarów dla układu 1a czyli z poprawnie mierzonym prądem i 1b z poprawnie mierzonym napięciem.

| Poprawnie mierzone napięcie |  |  |
| --- | --- | --- |
| U [mV] | I [mA] | R [Ω] |
| 205 | 63 | 3,25 |
| 220 | 70 | 3,14 |
| 260 | 80 | 3,25 |
| 330 | 100 | 3,3 |
| 420 | 132 | 3,18 |

δ=RRv≈3,2750≈0,004

| Poprawnie mierzony prąd |  |  |
| --- | --- | --- |
| U [mV] | I [mA] | R [Ω] |
| 275 | 62 | 4,44 |
| 265 | 68 | 3,90 |
| 310 | 80 | 3,88 |
| 390 | 100 | 3,90 |
| 510 | 130 | 3,92 |

δ=1RRa−1≈13,950,54−1≈0,16

Rys 1a i 1b

schematy układów do wyznaczania rezystancji

Widać wyraźnie, że metoda z poprawnie mierzonym napięciem obarczona jest znacznie mniejszym błędem, więc będzie przydatniejsza w dalszej części doświadczenia.

b) Pomiar oporu

Rezystancja drutu została wyznaczona w układzie, w którym dla różnych długości drutu, mierzono zależności między prądem a napięciem, przy różnych wartościach tych wielkości. Uzyskane wyniki przedstawia poniższa tabela.

|  | I [mA] | 64 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | Wartość średnia Rs | sumy Σ | błąd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l=8cm | U [mV] | 70 | 75 | 90 | 100 | 110 | 135 |  |  |  |
|  | R [ohm] | 1,09 | 1,07 | 1,13 | 1,11 | 1,1 | 1,13 | 1,11 |  |  |
|  | Rx [ohm] | 1,09 | 1,07 | 1,13 | 1,11 | 1,1 | 1,13 | 1,11 |  |  |
|  | R-Rs | -0,02 | -0,04 | 0,02 | 0 | -0,01 | 0,02 |  |  |  |
|  | (R-Rs)^2 | 0,0004 | 0,0016 | 0,0004 | 0 | 0,0001 | 0,0004 |  | 0,0029 | 0,02 |
| l=16cm | U [mV] | 140 | 150 | 175 | 195 | 215 | 255 |  |  |  |
|  | R [ohm] | 2,19 | 2,14 | 2,19 | 2,17 | 2,15 | 2,13 | 2,16 |  |  |
|  | Rx [ohm] | 2,2 | 2,15 | 2,2 | 2,18 | 2,16 | 2,14 | 2,17 |  |  |
|  | R-Rs | 0,03 | -0,02 | 0,03 | 0,01 | -0,01 | -0,03 |  |  |  |
|  | (R-Rs)^2 | 0,0009 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0009 |  | 0,0033 | 0,03 |
| l=24cm | U [mV] | 200 | 220 | 250 | 280 | 315 | 370 |  |  |  |
|  | R [ohm] | 3,13 | 3,14 | 3,13 | 3,11 | 3,15 | 3,08 | 3,12 |  |  |
|  | Rx [ohm] | 3,14 | 3,15 | 3,14 | 3,12 | 3,16 | 3,09 | 3,13 |  |  |
|  | R-Rs | 0,01 | 0,02 | 0,01 | -0,01 | 0,03 | -0,04 |  |  |  |
|  | (R-Rs)^2 | 0,0001 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0009 | 0,0016 |  | 0,0032 | 0,03 |
| l=32cm | U [mV] | 270 | 290 | 340 | 375 | 420 | 500 |  |  |  |
|  | R [ohm] | 4,22 | 4,14 | 4,25 | 4,17 | 4,2 | 4,17 | 4,19 |  |  |
|  | Rx [ohm] | 4,24 | 4,16 | 4,27 | 4,19 | 4,22 | 4,19 | 4,21 |  |  |
|  | R-Rs | 0,03 | -0,05 | 0,06 | -0,02 | 0,01 | -0,02 |  |  |  |
|  | (R-Rs)^2 | 0,0009 | 0,0025 | 0,0036 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0004 |  | 0,0079 | 0,04 |

| l=40 | U [mV] | 330 | 360 | 410 | 460 | 510 | 620 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R [ohm] | 5,16 | 5,14 | 5,13 | 5,11 | 5,1 | 5,17 | 5,14 |  |  |
|  | Rx [ohm] | 5,2 | 5,18 | 5,17 | 5,15 | 5,13 | 5,21 | 5,17 |  |  |
|  | R-Rs | 0,03 | 0,01 | 0 | -0,02 | -0,04 | 0,04 |  |  |  |
|  | (R-Rs)^2 | 0,0009 | 0,0001 | 0 | 0,0004 | 0,0016 | 0,0016 |  | 0,0046 | 0,03 |
| l=48 | U [mV] | 400 | 435 | 500 | 560 | 620 | 740 |  |  |  |
|  | R [ohm] | 6,25 | 6,21 | 6,25 | 6,22 | 6,2 | 6,17 | 6,22 |  |  |
|  | Rx [ohm] | 6,3 | 6,26 | 6,3 | 6,27 | 6,25 | 6,22 | 6,27 |  |  |
|  | R-Rs | 0,03 | -0,01 | 0,03 | 0 | -0,02 | -0,05 |  |  |  |
|  | (R-Rs)^2 | 0,0009 | 0,0001 | 0,0009 | 0 | 0,0004 | 0,0025 |  | 0,0048 | 0,03 |

W tabeli obok wyznaczonych rezystancji podano rezystancje rzeczywiste. Rozbieżności wynikają ze skończonej rezystancji woltomierza, przez co płynie przez niego ściśle określony prąd. Obie wielkości powiązane są zależnością:

Rx=R⋅11−RRv

Przykładowo dla wyznaczonej rezystancji R = 6,21 Ω rzeczywista wartość wynosi:

Rx=6,21⋅11−6,21750≈6,26

Wartości błędów wyznaczone są z poniższego wzoru:

ΔR=1n−11n(R−Rs)2

Korzystając z metody różniczki zupełnej można wyznaczyć błąd metody. I tak wiedząc, że klasa obu mierników wynosi 0,5:

- ΔU~4mV

- ΔI~1mA

ΔR=∂R∂U⋅ΔU+∂R∂I⋅ΔI≈0,06Ω

c) Wyznaczanie oporu właściwego

Poniższa tabela posłuży do wyznaczenia prostej wg zależności R(l). Współczynnik kierunkowy tej prostej będzie oporem właściwym. R umieszczone w tabeli jest wartością średnią rezystancji wyznaczoną podczas mierzenia oporu drutu w punkcie II b.

|  | R | l | R*l | R^2 | L^2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,11 | 0,08 | 0,0888 | 1,2321 | 0,0064 |
|  | 2,17 | 0,16 | 0,3472 | 4,7089 | 0,0256 |
|  | 3,13 | 0,24 | 0,7512 | 9,7969 | 0,0576 |
|  | 4,21 | 0,32 | 1,3472 | 17,7241 | 0,1024 |
|  | 5,17 | 0,4 | 2,068 | 26,7289 | 0,16 |
|  | 6,27 | 0,48 | 3,0096 | 39,3129 | 0,2304 |
| Σ | 22,06 | 1,68 | 7,612 | 99,5038 | 0,5824 |
| ŚREDNIA | 3,68 | 0,28 | 1,268667 | 16,58397 | 0,097067 |
| KWADRAT SUMY |  | 2,8224 |  |  |  |

Metodą najmniejszych kwadratów wg wzorów:

b=n(i=1nyi)(i=1nx2i)−(i=1nxi)(i=1nxi⋅yi)n(i=1nx2i)−(i=1nxi)2                a=n(i=1nxi⋅yi)−(i=1nxi)(i=1nyi)n(i=1nx2i)−(i=1nxi)2

wyznaczamy wartości a i b dla równania  y = ax + b.

Otrzymujemy wartości : a=12,81    i    b=0.091. Prostą tą przedstawia wykres 1.

Wartości błędów tych wielkości obliczamy z poniższych wzorów:

Δa=1n−2⋅y2−axy−byx2−x2                           Δb=Δa2⋅x2

otrzymujemy:

Δa=0,026                            Δb=0,082

Opór właściwy jest powiązany z ze współczynnikiem kierunkowym prostej następującą zależnością:

ρ=aS

( gdzie S to przekrój poprzeczny drutu )

wyznaczono go mierząc średnicę drutu śrubą mikrometryczną, a następnie podstawiając do wzoru na pole powierzchni koła. Błąd przekroju poprzecznego wyniesie:

ΔS=dSddΔd=dddΠd24Δd=Πd22Δd

co przy błędzie pomiaru średnicy równym Δd=0,005mm daje ΔS=0,003mm2.

Z otrzymanych wartości otrzymujemy ostateczna wartość oporu właściwego   ρ=1,17    [Ω⋅mm2m ]

Błąd pomiaru otrzymany ze wzoru :  Δρ=SΔa+aΔS wyniósł  Δρ=0,06 .

III. Wnioski

Uzyskana wartość oporu właściwego badanego przewodnika ρ=1,17±0,06 wskazuje, że nie jest on najlepszym przewodnikiem. Poniższa tabela przedstawia porównawcze wartości oporu dla niektórych materiałów.

| substancja | Ω⋅mm2m |
| --- | --- |
| Aluminium | 0,029 |
| Bursztyn | 1019 |
| Chromonikielina | 1,1 |
| Cynk | 0,06 |
| Ebonit | 1012 - 1018 |
| Grafit | 30 |
| Konstantan | 0,5 |
| Krzem | 108 |
| Manganin | 0,43 |
| Miedź | 0,017 |
| Nikiel | 0,087 |
| Ołów | 0,21 |
| Platyna | 0,11 |
| Rtęć | 0,95 |
| Srebro | 0,016 |
| Szkło | 1016 |
| Węgiel | 40 |
| Wolfram | 0,053 |
| Złoto | 0,023 |
| Żelazo | 0,098 |

Otrzymana w doświadczeniu wartość porównywalna jest z wartością oporu Chromonikieliny, która jest stopem oporowym.