| LABORATORIUM FIZYCZNE GRUPA LAB |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kolejny nr ćwiczenia 11 | Nazwisko i Imię Płończak Paweł | Wydział Fizyka Techn. |
| Symbol ćwiczenia 35 | Data odebrania ćwiczenia 19.05.2003 | Semestr II |
| Temat Badanie efektu Halla | Data oddania sprawozdania 26.05.2003 | Grupa 3 |
|  | Podpis asystenta | Ocena |

Badanie efektu Halla

Efekt Halla to zjawisko występujące w przewodnikach lub półprzewodnikach umieszczonych w polu magnetycznym, przez które płynie prąd o natężeniu I. Polega on na powstaniu różnicy potencjałów ( zwanej napięciem Halla ) w poprzek badanej płytki. Przykład takiej płytki przedstawia rysunek 1. Napięcie Halla badane jest w punktach A i B, natomiast prąd I przyłożony jest do punktów D i C. Wytworzone w płytce pole elektryczne Ex będzie skierowane zgodnie z kierunkiem płynącego prądu, natomiast elektrony będą poruszać się w kierunku przeciwnym do pola z prędkością Vx .W obecności pola magnetycznego o indukcji B na elektrony działa siła Lorenza:

FL=−e(vx×B)

Wynika z tego, że elektron zostaje odchylony od początkowej prędkości. W skutek tego gromadzą się one na jednej krawędzi płytki, natomiast na drugiej wytwarza się ich niedobór. Powoduje to powstanie w płytce dodatkowe poprzeczne pole elektryczne Ey. Odpowiada mu różnica potencjałów nazywana napięciem Halla, które można wyznaczyć ze wzoru:

UH=1e⋅n⋅I⋅Bd=RHI⋅Bd                                                    (1)

Do wyznaczenia tego napięcia wykonano pomiary napięcia Halla zależnie od indukcji magnetycznej która przechodzi przez płytkę i napięcia prądu płynącego przez płytkę. Wyniki pomiarów przedstawia tabela:

| Im [mA] | B [mT] | I [mA] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3,25 | 5,25 | 5,25 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
| 200 | 300 | 0,29 | 0,36 | 0,42 | 0,5 | 0,62 | 0,74 | 0,83 |
| 250 | 380 | 0,34 | 0,43 | 0,53 | 0,6 | 0,76 | 0,9 | 1 |
| 300 | 440 | 0,4 | 0,51 | 0,62 | 0,72 | 0,89 | 1,07 | 1,19 |
| 400 | 580 | 0,52 | 0,67 | 0,8 | 0,93 | 1,18 | 1,36 | 1,53 |
| 500 | 720 | 0,64 | 0,82 | 0,98 | 1,15 | 1,4 | 1,64 | 1,84 |
| 600 | 880 | 0,75 | 0,93 | 1,11 | 1,3 | 1,6 | 1,88 | 2,1 |

Im – prąd płynący w elektromagnesie, B – indukcja wytworzona przez magnes, I – prąd w hallotronie

Pierwsza kolumna przedstawiająca pomiary wykonane dla zerowej indukcji pola magnetycznego przedstawia błąd pomiarowy jaki występuje przy odczytywaniu napięcia Halla. Występuje on z powodu trudności umieszczenia miernika na liniach ekwipotencjalnych płytki, jak i niedoskonałości przyrządów.

Układ pomiarowy pozwala na zmianę natężenia prądu płynącego przez elektromagnes wytwarzający pole magnetyczne. Poniższy wykres pozwala wyznaczyć indukcje pola B zależna od prądu I płynącego przez elektromagnes.

Załączone wykresu przedstawiają zależności napięcia Halla od indukcji pola magnetycznego Uh = f(B) – wykres 1. Oraz zależność napięcia Halla od prądu płynącego przez hallotron      Uh = f(I) – wykres 2.

Wyznaczenie stałej Halla przeprowadzone zostało metodą najmniejszych kwadratów, wykorzystując rezultaty wszystkich pomiarów. Przyjmując we wzorze (1), że : y = Uh oraz        x = I · B jako kombinację wszystkich wartości prądu hallotronu i indukcji pola magnetycznego, otrzymujemy wzór:

Rh=diUHi(I⋅B)ii(I⋅B)i2                                                          (2)

Do obliczenia wartości stałej Halla posłużą tabele :

Tabela (1)

| Im [mA] | B [mT] | I [mA] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3,25 | 5,25 | 5,25 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 200 | 300 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0007 | 0,0009 | 0,0015 | 0,0022 | 0,0030 |
| 250 | 380 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0011 | 0,0014 | 0,0023 | 0,0034 | 0,0046 |
| 300 | 440 | 0,0006 | 0,0012 | 0,0014 | 0,0019 | 0,0031 | 0,0047 | 0,0063 |
| 400 | 580 | 0,0010 | 0,0020 | 0,0024 | 0,0032 | 0,0055 | 0,0079 | 0,0106 |
| 500 | 720 | 0,0015 | 0,0031 | 0,0037 | 0,0050 | 0,0081 | 0,0118 | 0,0159 |
| 600 | 880 | 0,0021 | 0,0043 | 0,0051 | 0,0069 | 0,0113 | 0,0165 | 0,0222 |

Tabela ta przedstawia wartości Uh(I · B).

Przykładowe obliczenia:

Uh(I⋅B)=0,29mV⋅0,00325A⋅0,3T=0,003Uh(I⋅B)=2,1mV⋅0,012A⋅0,88T=0,0222

Suma wszystkich wartości uzyskanych w tabeli wynosi: iUHi(I⋅B)i=0,192

Tabela (2)

| Im [mA] | B [mT] | I [mA] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3,25 | 5,25 | 5,25 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 200 | 300 | 0,0000010 | 0,0000025 | 0,0000025 | 0,0000032 | 0,0000058 | 0,0000090 | 0,0000130 |
| 250 | 380 | 0,0000015 | 0,0000040 | 0,0000040 | 0,0000052 | 0,0000092 | 0,0000144 | 0,0000208 |
| 300 | 440 | 0,0000020 | 0,0000053 | 0,0000053 | 0,0000070 | 0,0000124 | 0,0000194 | 0,0000279 |
| 400 | 580 | 0,0000036 | 0,0000093 | 0,0000093 | 0,0000121 | 0,0000215 | 0,0000336 | 0,0000484 |
| 500 | 720 | 0,0000055 | 0,0000143 | 0,0000143 | 0,0000187 | 0,0000332 | 0,0000518 | 0,0000746 |
| 600 | 880 | 0,0000082 | 0,0000213 | 0,0000213 | 0,0000279 | 0,0000496 | 0,0000774 | 0,0001115 |

Tabela ta przedstawia wartości (I · B)2

Przykładowe obliczenia:

(I⋅B)2=(0,00325⋅0,3)2=0,009752=0,000001(I⋅B)2=(0,012⋅0,88)2=0,010562=0,0001115

Suma wszystkich wartości uzyskanych w tabeli wynosi: i(I⋅B)i2=0,0008

Wiedząc że grubość płytki d = 0,20 ± 0,01 mm i korzystając ze wzoru (2) otrzymujemy wyrażenie na stałą Halla:

Rh=diUHi(I⋅B)ii(I⋅B)i2=0,0002⋅0,1920,0008=0,0457V⋅mA⋅TRh=0,0457

Wyznaczenie błędu dla stałej Halla można wykonać ze wzoru :

ΔRH=d⋅1n−2i(UHi)2i(I⋅B)i2−RH2d2 co po wstawieniu danych daje :

ΔRH=0,0002⋅14044,32710,0008−0,002084⋅10−8=0,0002140(52594−52151,38)=0,000211,0771=0,0002⋅3,32=0,0007

Tak więc :

RH=0,046±0,0007